Ejercicio 1: Análisis de la configuración de un cortafuegos

eth0: 192.168.1.2 (a Internet)

eth1: 192.168.10.1

eth2: 192.168.3.1

#!/bin/sh

# ----------------------

# IPTABLES script

# ----------------------

#1) FLUSH de reglas:

-F: Este parámetro indica "flush" o "eliminar". Cuando se utiliza con iptables, la opción -F se utiliza para eliminar todas las reglas existentes en las tablas de filtrado.

-X: se utiliza para eliminar las cadenas de usuario personalizadas creadas previamente con el comando iptables.

-Z: en iptables se utiliza para restablecer los contadores de paquetes y bytes de una regla específica, o de todas las reglas, en una cadena específica o en todas las cadenas.

-t nat -F: igual que -F, pero para todas las reglas relacionadas con una NAT.

iptables −F

iptables −X

iptables −Z

iptables −t nat −F

#2) Politicas por defecto: para cada cadena se definen políticas iniciales para “aceptar” o “rechazar” un tráfico especifico.

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

iptables −t nat −P PREROUTING DROP

iptables −t nat −P POSTROUTING DROP

#3) Los paquetes que acaban de llegar por la interfaz eth0 (internet) cambia la direccion de destino (por la NAT) y envía los paquetes HTTP(80) y HTTPS(443) a 192.168.3.2

iptables −t nat −A PREROUTING −i eth0 −p tcp −−dport 80 −j DNAT −−to 192.168.3.2:80

iptables −t nat −A PREROUTING −i eth0 −p tcp −−dport 443 −j DNAT −−to 192.168.3.2:443

#4) Permite tráfico que venga de eth1 al firewall desde todas las IP de 192.168.10.0/24

iptables −A INPUT −s 192.168.10.0/24 −i eth1 −j ACCEPT

#5) Aplico traduccion de direcciones (MASQUERADE) para los paquetes que salen de estas redes a traves de la interfaz eth0, ocultando las direcciones IP internar y utilizando la direccion IP de salida de eth0.

iptables −t nat −A POSTROUTING −s 192.168.10.0/24 −o eth0 −j MASQUERADE

iptables −t nat −A POSTROUTING −s 192.168.3.0/24 −o eth0 −j MASQUERADE

#6) Activa el enrutamiento IP en el sistema, lo que permite al sistema operativo reenviar los paquetes entre sus interfaces.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#7) Permite inicializar una comunicación con 2 redes locales, (por el RELATED puede ser una comunicación FTP).

iptables -t filter -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -m state –state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -t filter -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

- ¿Qué servicios pueden ser accedidos desde Internet?

HTTP(80) y HTTPS(443)

- ¿Existe una zona desmilitarizada (DMZ) en la red?

Aunque hay configuraciones que podrían utilizarse en una DMZ, el script 	proporcionado no establece explicitamente una DMZ.

- ¿Los hosts de la red 192.168.10.0/24 pueden acceder a Internet?

No, aunque haya un POSTROUTING en #5, no hay ninguna regla declarada FORWARD de eth1 a eth0. Por tanto, en este ejercicio por defecto se descartarían (iptables -P FORWARD DROP)

- ¿Pueden los hosts de la red 192.168.10.0/24 recibir conexiones desde Internet?

Tampoco.

- ¿Pueden los hosts de la red 192.168.10.0/24 recibir conexiones desde la red 192.168.3.0/24?

Si, por las reglas FORWARD recibe tráfico de Internet desde eth2.

Ejercicio 2: Bloque de servicios con IPtables

­­­­nmap haciendo ping al server HTTP para recopilar info. del sistema

iptables para comprobar la config. del cortafuegos

cambio de politicas: rechazamos todo trafico entrante

cambio de politicas: aceptamos conexiones de equipos en la misma red de area local

Bloqueo de ataque ping por HTTP, dejando el resto de trafico que entre

Ejercicio 3: Detección de intrusiones

Existen 3 formas de usar Snort:

- A través de la consola (-a PARAM1)

PARAM1 se obtiene por la documentación oficial

- Usando la interfaz "loopback" (-i PARAM2)

PARAM2 ejecutando el comando ip address en consola (nos fijamos en 	LOOKBACK).

- Proporcionando un fichero de configuración (-c PARAM3)

PARAM3 es el nombre del fichero de configuración por defecto.

Comando a usar: snort -A console -i lo -c /etc/snort/snort.conf

Lanzar un ataque de análisis de puertos contra el equipo, usando el

comando nmap de la práctica 6.